Nakládání studentů s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

- Do 30.11.2016 bylo nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (dále jen „NCHLaS“) studentů upraveno § 3 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, kdy odkazem na zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, bylo uvedeno, že při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise (vyhláška č. 288/2003Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání). Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam látek, směsí a prachů uvedených ve větě první, podmínky nakládání s látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů.

- Od září 2015 však platí nová vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) a od 1.12.2016 platí novela zákona  č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, konkrétně § 44a a § 44b. Tím vznikly nové podmínky pro studenty při nakládání s NCHLaS.

- Pro žáky středních škol se vztahuje § 65 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, kdy se na žáky při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Konkrétně se jedná o § 246 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kdy se zakazuje zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. Tuto skutečnost konkrétně z hlediska nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi upravuje § 5 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích). Dále nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů v § 12a upravuje nakládání mladistvých žáků s  NCHLaS. Z těchto ustanovení vyplývá, že mladiství žáci mohou při přípravě na povolání nakládat s NCHLaS,

pod přímým dohledem odpovědné osoby, které jsou klasifikovány:

- jako toxické (T; R 23, R 24, R 25), látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 2 (Akute tox. 3; H 301, H 311, H 331; nebo STOT SE 2; H 371; nebo STOT RE 2; H 373),

- látkami a směsmi klasifikovanými jako žíravé (C; R 34, R 35), jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích 24), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 (Skin Corr. 1) se standardní větou o nebezpečnosti H314,

- látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce hořlavé (F; R 11) a extrémně hořlavé (F+; R 12), jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti hořlavé kapaliny kategorie 1 (Flam.Liq. 1; H 224) nebo 2 (Flam.Liq.2; H 225) nebo hořlavé plyny kategorie 1 (Flam Gas 1; H 220) nebo 2 (Flam Gas 2; H 221) nebo aerosoly kategorie 1 (Flam. Aerosol 1; H 222).

Pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může nakládat s NCHLaS klasifikovanými jako:

- toxické (T+; R 26, R 27, R 28) nebo látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 (Akute tox. 1 nebo Akute tox. 2; H 300, H 310, H 330) nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 (STOT SE 1; H 370; STOT RE 1; H 372).

Zákaz práce žáků s NCHLaS však platí pro NCHLaS klasifikované  jako:

- karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45, R 49 nebo R 40 anebo karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,

- mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo R 68 anebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,

- toxické pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 61 nebo R 63 anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd

- senzibilizující dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317.

- Pro pracoviště, kde se nakládá s NCHLaS se vztahuje povinnost vypracovat písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi dle § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

- Dle § 53 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů na pracovištích, kde bude nakládáno s látkami působícími dráždění pokožky nebo senzibilizaci, s toxickými, vysoce toxickými (příp. akutní toxicita kategorie 1 a 2), karcinogenními kategorie 1 a 2 (příp. karcinogeny kategorie 1A a 1B), mutagenními kategorie 1 a 2 (příp. mutageny kategorie 1A a 1B),  toxickými pro reprodukci kategorie 1 a 2 (příp. toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B) a žíravinami (látky s větou H 314), musí být zajištěna pitná voda přímo na pracovišti, u žíravin musí být zajištěno  vyplachování oka pitnou vodou a dle povahy práce musí být zřízena i ruční sprcha.

| Způsob práce | Klasifikace stará (DPD a DSD) | Klasifikace dle nařízení CLP |
| --- | --- | --- |
| Pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí dle § 44b zákona č. 258/2000 Sb. | T+ R 26 – Vysoce toxický při vdechování R 27 – Vysoce toxický při styku s kůží R 28 – Vysoce toxický při požití | Akute tox. 1 nebo Akute tox. 2 nebo STOT SE 1 nebo STOT RE 1 H 300 – Při požití může způsobit smrt H 310 – Při styku s kůží může způsobit smrt H 330 – Při vdechování může způsobit smrt H 370 – Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) H 372 - Způsobuje poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) |
| Pod přímým dohledem odpovědné osoby | T R 23 – Toxický při vdechování R 24 – Toxický při styku s kůží R 25 – Toxický při požití | Akute tox. 3 nebo STOT SE 2 nebo STOT RE 2 H 301 – Toxický při požití H 311 – Toxický při styku s kůží H 331 –Toxický při vdechování H 371 – Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. H 373 – Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. |
|  | C R 34 – Způsobuje poleptání R 35 – Způsobuje těžké poleptání | Skin Corr. 1 (1A/1B/1C) H 314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí |
|  | F (vysoce hořlavé) R 11 – Vysoce hořlavý F+(extrémě hořlavé) R 12 – Extrémě hořlavý | Flam.Liq. 1; H 224- Extrémně hořlavá kapalina a páry Flam.Liq.2; H 225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry Flam Gas 1; H 220 - Extrémně hořlavý plyn Flam.Liq.2; H 225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry Flam Gas 2; H 221 - Hořlavý plyn Flam. Aerosol 1; H 222 - Extrémně hořlavý aerosol |
| ZÁKAZ PRÁCE | Karc. kat. 1, 2 nebo 3 R 45 – Může vyvolat rakovinu R 49 – Může vyvolat rakovinu při vdechování R 40 – Možné nebezpeční nevratných účinků | Carc. Cat. 1A , 1B nebo 2 H 350 – Může vyvolat rakovinu (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) H 350i – Může vyvolat rakovinu při vdechování H 351 - Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. |
|  | Mut. Kat. 1, 2 nebo 3 R 46 – Může vyvolat poškození dědičných vlastností R 68 – Možné nebezpečí nevratných účinků | Muta.Cat. 1A, 1B nebo 2 H 340 – Může vyvolat genetické poškození (uveťe cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) H 341 - Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné> |
|  | Tox. repr. Kat. 1 , 2 nebo 3 R 60 – Může poškodit reprodukční schopnost R 61 – Může poškodit plod v těle matky R 62 – Může poškodit plod v těle matky R 63 – Možné poškození plodu v těle matky | Repr. Cat. 1A, 1B nebo 2 H 360 – Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky (uveďte specifický účinek, je-li znám) (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné) H 360D – Může poškodit plod v těle matky H 360F – Může poškodit reprodukční schopnost H 360FD – Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. H 360Fd – Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky. H 360Df – Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H 361d – Podezření na poškození plodu v těle matky. H 361 – Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. H 361f – Podezření na poškození plodu v těle matky. H 361fd – Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. |
|  | R 42 –Může vyvolat senzibilizaci při vdechování R 43 – Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží | H 334 – Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže H 317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. |

Vypracovala ing. Odehnalová dne 9.8.2016