Azbest
· Azbest (= osinek) je komerční název pro skupinu minerálů ze skupiny silikátů, jejichž vlákna o specifických rozměrech (tzv. respirabilní) se dostávají s vdechovaným vzduchem až do plicních sklípků, kde mohou působit dráždivou místní reakci a tím mohou iniciovat vznik vážného onemocnění. Negativní účinky azbestu na zdraví nespočívají v chemickém působení, ale v mechanickém dráždění citlivých tkání zejména dýchacích orgánů! Onemocnění z azbestu (Azbestóza, hyalinóza plic, karcinom plic, mezoteliom pleury (pohrudnice) se může projevit až po dlouhé době (až po 40 letech) od prvního kontaktu s azbestem (až v době, kdy nemocný již dlouhou dobu s azbestem nepracuje nebo nepřichází do kontaktu). Onemocnění vznikají zejména při a po profesionálních expozicích). V přírodě se vyskytují ve dvou hlavních formách jako serpentiny (např. chrysotil) a amfiboly (např. krocidolit, amosit). Vlastností všech azbestových minerálů je jejich vláknitá struktura, při níž délka mnohonásobně převyšuje průřez. Vlákna, která mohou tvořit shluky nebo svazky, mají tendenci se neustále štěpit po délce. 

· Nejdůležitější charakteristikou azbestových vláken vztahující se k četnosti a závažnosti nemocí souvisejících s azbestem je velikost (průměr a délka, poměr průměr a délka) a typ vláken a jejich schopnost ukládat se ve tkáních. Počitatelné vlákno azbestu je o velikosti (průměr vlákna < 3 μm, délka vlákna ≥ 5 μm, poměr délky a průměru vlákna je > 3 : 1)
· V současné době se můžeme s vlákny azbestu setkat během výstavby, rekonstrukcí, údržby a demolice budov. Údržby krytin střech z azbestocementových materiálů, výměn kanalizačních potrubí a komínových průduchů. Zdrojem azbestu jsou starší stavební materiály, hmoty a přípravky, které obsahují azbest v množství kolem 5% hmotnostních.

· Obecně lze konstatovat, že azbestové materiály v budovách lze objevit v menší, či větší míře v každém objektu postaveném před rokem 1990.
Některé ze zdrojů azbestových vláken (zdroj SZÚ Praha)

	Přehled některých stavebních materiálů s obsahem azbestu, 
které byly v ČR* v minulosti vyráběny 
	Místo výroby 
	Ukončení výroby

	Střešní šablony Eternit, Beronit 
	Beroun, Šumperk, Nitra 
	1996 (od roku 1912) 

	Vlnitá střešní krytina typu A a B (podle velikosti „vlny“) 
	Beroun, Šumperk, Hranice, Nitra, Púchov 
	1995 

	Hřebenáče, tvarovky a střešní větrací prvky 
	Beroun, Šumperk, Hranice, Nitra 
	1996 

	Izolační šňůra 
	Zvěřínek 
	1990 

	Netkané textilie NETAS 
	Zvěřínek 
	1990 

	Izolační deska ID a IDK 
	Zvěřínek 
	1990 

	Květinové truhlíky a zahradní doplňky 
	Beroun, Nitra 
	1999 

	Tlakové a kanalizační roury a tvarovky 
	Beroun, Hranice, Nitra 
	1999 

	Interiérové velkoplošné desky (Dupronit A, B, C, Ezalit A, B,C) 
	Beroun, Šumperk, Nitra, Púchov 
	1995, 2000 

	Desky exteriérové a podstřešní (Dekalit, Lignát, Cembalit, Cemboplat, Unicel) 
	Beroun, Hranice, Šumperk, Černousy, Púchov, Nitra 
	1995 

	Sendvičové desky s pěnovým polystyrenem 
	
	1995 

	Desky Pyral 
	Praha 
	1992 

	Desky Izomin 
	Nová Baňa, Baňská 
	1992 

	Akumin, Calothermex 
	Štiavnica 
	

	Asfaltové desky ASBIT 
	Brno 
	1990 

	Asfaltové pásy – např. Aralebit, Bitagit, Cufolbit, Arabit-S, plastbit 
	Brno, Hostinné, Bělá pod Bezdězem 
	1990 

	Nástřikové hmoty Pyrotherm 
	Praha, Dlhá Ves, Čičajovce, Parchovany 
	1992 


*ČR – Česká republika, pod tímto názvem jsou pro potřeby tohoto metodického pokynu míněny i státní útvary, do nichž ČR patřila před svým vznikem (ČSR, ČSSR, ČSFR, Č-SFR) 
Výrobci: Beroun, Hranice, Nitra, Púchov – Azbestocementové závody n.p. (s.p.) 
Šumperk – Eternitové závody n.p. (s.p.) 
Zvěřinek – Azbestos n.p. (s.p.) 
Brno – Izolační závody n.p. (s.p.) 
Praha – Stavební izolace n.p. (s.p.) 
Černousy – Severočeské dřevařské závody n.p. (s.p.) Česká Lípa 
Hostinné – Krkonošské papírny n.p. (s.p.) 
Bělá pod Bezdězem – Dehtochema n.p. (s.p.) 
Baňská Štavnica – Rudné bane n.p. (s.p.) Nová Baňa – Stavební závody těžkého strojírenství (výroba desek ukončena 1970 Dlhá Ves, Čičajovce, Parchovany – Jednotné rolnické družstvo (JRD) 
· Azbest bývá obsažen i v těchto materiálech:

• Boletický panel – jeden z nejpoužívanějších systémů opláštění budov. Z vnější strany skleněná deska, vnitřní část „Boletického panelu“ pak tvoří systém azbestocementových desek s výplní ze skelných nebo minerálních vláken.

• Montované domky – Montované dřevěné stavby, chráněné z důvodu nebezpečí požáru azbestocementovými deskami. Tyto desky se rovněž používaly na vnitřní příčky a stropy. Jedná se především o stavby tzv. dočasného typu, které mnohdy přežily svou plánovanou životnost o několik desítek let, a ještě dnes slouží např. jako ubytovny, kancelářské prostory, sklady, či dokonce školy, nebo školky.

• Panelové domy – V panelových domech bylo mimořádně rozšířeno používání azbestocementových trubek na kanalizační svody, meziokenních izolačních výplní (desky MIV), na odvětrávání v šachtách a někdy i na přívodní potrubí.

· Dle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, musí zaměstnavatel ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují.
· Fyzické osoby podnikající bez zaměstnanců (OSVČ) nemusí podávat ohlášení práce s azbestem, ale musí provádět tyto práce bezpečně v souladu s § 12 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a § 20 a § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění.
· Pokud budou práce s možnou expozicí azbestu prováděny svépomocí, tzn. mimo režim pracovněprávních vztahů (bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci), není KHS v řízení o předmětné žádosti dotčeným orgánem. Tyto práce však podléhají povolení stavebního úřadu (stavební povolení). Musí být prováděny s největší opatrností, aby byla snížena rizika na zdraví obyvatel na minimum. Práce s azbestem by měla být prováděna ve vyhrazeném prostoru bez přístupu cizích osob. Povrch materiálu s obsahem azbestu by měl být zkrápěn vodou nebo enkapsulačním roztokem a materiál by neměl být rozlamován, řezán nebo jinak narušován, aby nedocházelo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Při práci musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (respirátor, jednorázový oblek), které jsou po použití likvidovány jako odpad s obsahem azbestu. Odpad s obsahem azbestu musí být ukládán do neprodyšných obalů nebo uzavřených kontejnerů a likvidován odbornou firmou. Po ukončení prací s azbestem musí být provedena sanace prostoru. 
· KHS upozorňuje, že v souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (zákon 
č. 152/2025 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci ze dne 30. 4. 2025), která bude účinná od 1. 1. 2026, dojde ke změnám v hlášení práce s možnou expozicí azbestu. 
· Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zaměstnavatel nebo fyzická osoba podnikající nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu dle vyhlášky č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto látek. Za ojedinělou a krátkodobou práci nelze považovat odstraňování staveb, případně jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest.
· Náležitosti hlášení práce s azbestem stanoví § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli (viz vzory a formuláře):

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů dle živnostenského zákona její jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání,

b) počet exponovaných osob,

c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu jejich trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob, 

d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu,

e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu,

f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace,

g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu,

h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště,

i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a příjmení lékaře, který ji zajišťuje,

j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu.

· V § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při, práci jsou uvedena minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení

(2) Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance 

 a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší, 

 b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší, 

 c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest, 

 d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem, 

 e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru, 

 f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce. 

 
(3) Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být vypracován plán prací s údaji o 

 a) místu vykonávané práce, 

 b) povaze a pravděpodobném trvání práce, 

 c) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, 

 d) zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti, 

 e) opatřeních k ochraně zdraví při práci. 

 
(4) Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit. 

 
(5) Opatření podle odstavců 2 až 4 musí být přijata i pro jiné práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu. 

 
(6) Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o 

 a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření, 

 b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest, 

 c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu, 

 d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu, 

 e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování, 

 f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek jeho používání, 

 g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě, 

 h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest, 

 i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest, 

 j) pracovnělékařských službách poskytovaných v rozsahu daném poskytovatelem pracovnělékařských služeb u exponovaného zaměstnance.

· Dle § 7 odstavce 4) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) musí zaměstnavatel o kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem, nebo zde konají práce vést evidenci (dle § 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění)  a ukládat ji po dobu po dobu 40 let od ukončení expozice. Evidence musí obsahovat: 
a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a datum narození,

b) název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení,

c) charakteristiku vykonávané práce,

d) účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu,

e) počet odpracovaných směn,

f) výčet biologických činitelů, chemických látek a přípravků, se kterými se v kontrolovaném pásmu zachází, nebo jiných rizikových faktorů,

g) záznam o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v evidenci s datem jejich provedení.

· Limity koncentrace vláken azbestu v pracovním ovzduší jsou stanoveny nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3 – Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení
Část A – Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity (PEL)
Tabulka č. 5 – Minerální vláknité prachy
Azbestová vlákna všech azbestů – PEL početní koncentrace (počet reparabilních vláken/cm3) = 0,1
· Limity koncentrace vláken pro pobytové místnosti (mezi ně nepatří byty) jsou stanoveny vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.
Příloha č. 2 Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb

Tabulka   č.   5: Limitní    hodinové   koncentrace   chemických   ukazatelů   a prachu

azbestová   a   minerální   vlákna         1000      vláken.m-3      Průměr    vlákna <3µm,    délka   vlákna    ≥ 5 µm,   poměr   délky a   průměru   vlákna   je   >3:1.

Odkazy:

https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/pracovni-prostredi-a-zdravi/faktory-pracovniho-prostredi/prasnost-na-pracovisti/azbest-v-pracovnim-prostredi/
https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/zivotni-prostredi/odpady-a-puda/odpady/nakladani-s-odpady-obsahujicimi-azbest/
Vypracovala ing. Ivana Odehnalová dne 15.11.2023
